2025/12/23                                         11463145 蕭博仁

題目：Ultra Lightweight Dehaze Methods for Robot Vision Using High-Level Synthesis

講者：宋啟嘉

FPGA技術的演進：

FPGA(start from 1980)：主要由邏輯單元與少量記憶體組成，使用硬體描述語言（Verlog）編程，主要用於資料的硬體平行化處理。

SOPC FPGA(2004~2012)：在FPGA配置一個由設計工具生成的32位元軟體CPU core，使用C語言編程，提升合成CPU的速度。

SOC FPGA(2012~2017)：將實體32位元的CPU整合到FPGA內，支援Linux、DMA，時脈可達677Mhz~1000Mhz，更容易與Linux嵌入式系統整合。

Cloud FPGA(start from 2017)：以伺服器卡為基礎的FPGA應用，在雲端伺服器層面實現節能低功耗的運算，透過虛擬實例上建立應用程式專用加速器，自動加速以C, C++, OpenCL編寫的程式碼。

RF FPGA(start from 2017)：最新的RFSoC平台，為關鍵數位前端，處理整合比軟體邏輯更多的硬體IP，將直接射頻取樣資料轉換器單晶片整合到一個自適應的SoC上，可將系統成本降低50%，並實現高度彈性的多元件解決方案。

2013 Xilinx All Programmer顯示，Vivado高階合成可以實現：對於使用Vivado HLS的每個專案，可節省2~3週的時間。

多核心FPGA的趨勢是將處理器核心、FPGA邏輯單元甚至專用功能模組（如ADC/DAC）整合到單一晶片上，以滿足對AI, SDR高效能的運算需求，主要在競爭的產品為Xilinx與Altera。

PYNQ的全名為Python Heterogeneous Hardware Acceleration，旨在將Python生產力帶入硬體設計，使設計者能更輕鬆地為Xilinx Zynq or UltraScale+ All Programmable系統建立異構運算系統。

系統架構分為數層，最上層是應用層 (Jupyter Notebooks/Python)，透過 API 與驅動程式 (Drivers/Linux)，最後控制底層的硬體邏輯 (FPGA bitstreams)。這讓開發者不需深厚的硬體描述語言背景也能調用 FPGA 加速器。

High-Level Synthesis主要用於將高階語言編譯成硬體描述語言，可以透過自動化生成，可降低硬體描述語言的進入門檻以及總體設計成本。

影像處理實驗結果：

消除與原始DCP的的顏色轉移，保持影像的自然性，使用only CPU-process在MATLAB R2024b進行測試，與傳統方法相比，PSNR與SSIM較高，Throughput也更高。

HLS 的最大優勢在於，同一份 C 語言原始碼可以透過不同的指令快速生成多種不同的硬體實作版本 (例如追求更小面積、更佳效能或最佳化設計)，讓開發者能快速找到最適合機器人視覺的超輕量化方案。