2026/03/10                                           11463145 蕭博仁

題目：智慧系統設計與應用—智慧魚缸

講者：陳永隆教授

教授今天帶來三個智慧設計應用的實例與大家分享：

首先是由於現代遠端操控的設備越來越普及，所以教授針對養魚的部分，希望可以提升魚缸管理的效率來營造更穩定的生態環境，並且解決餵食和水質維護的不確定性。

教授是使用ESP32實作，系統架構是由溫度感測器、混濁度感測器以及光度感測器三大元件所組成。在整合app控制介面來監控魚缸的水質、溫度、魚缸的現況等資訊。除此之外還可以手機遠端操控自動投餵飼料。

第二個是口罩檢驗管理系統，由於現在卷積神經網路的蓬勃發展，尤其是在影像辨識的部分取得了重大的進展，前些陣子新冠肺炎疫情時代，口罩非常稀缺，因此工廠要加速生產口罩，那教授就以此為契機想到可以開發一個口罩檢驗管理系統，來進行品管，確保口罩生產的品質，並且使用結合車牌辨識領域常見的開運算與卷積神經網路進行口罩瑕疵檢測。

對此教授提出三種方法分別為：Image preprocessing with ResNet152V2, Image preprocessing with Inception V3 and Image preprocessing with Xception。

流程為：使用影像辨識，先進行圖片預處理，首先判斷口罩長寬比是否正確如果不是就顯示裁切瑕疵；如果是就進行下一步，將圖片大小轉成224*224*3並且經過模型來檢測是否有其他瑕疵如邊條斷裂、掛繩斷裂，亦或者是正常的口罩。

教授使用6000個樣本進行實測，在參數設定都一樣的情況下，使用第一個方法的訓練集與驗證集進行30回合的訓練之後的準確率分別為96.03%、94.56%，60回合之後的訓練集與驗證集的準確率分別為97.29%、96.67%；使用第二個方法進行30回合的訓練之後的訓練集與驗證集的準確率分別為97.23%、96.83%，60回合之後的訓練集與驗證集的準確率分別為98.31%、97.56%；使用第三個方法的訓練集與驗證集進行30回合的訓練之後的準確率分別為99.57%、97.97%，60回合之後的訓練集與驗證集的準確率分別為99.87%、98.21%。