2026/03/17                                           11463145 蕭博仁

題目：The Development and Applications of BioImpedance Technology

講者：Kuo-Sheng Cheng, Ph.D.

生物阻抗技術是一種應用歐姆定律來表徵組織或功能的電特性的技術。

生物阻抗技術的應用有：

Volune change: Impedance plethysmography, Impedance cardiography, and impedance pneumography

人體組成分析、組成分類、組織監測、細胞測量。

電阻抗機電圖（Electrical impedance myography）是指應用生物阻抗技術評估神經肌肉疾病的一種方法，主要價值在於評估疾病的嚴重程度、疾病惡化以及治療反應等。

電阻斷抗層掃描（Eletrical impedance tomography）是一種非侵入性、無輻射的實時成像系統，是一種新開發的成像技術，用於揭示生物組織的電導率與介電率，，適用於各種醫療應用，如inbody。

Computed Tomography (CT) 主要是測量從數百個不同的角度穿過身體部分的發射光束的衰減，再根據這些測量的數據使用計算機重建身體內部的影像。

成像系統的主要部件包括：Energy source, Tissue-energy interaction, Measurable quantity: detectability, Reconstruction algorithm: governing equation；顯示資訊有解剖影像、功能影像以及分子影像。

電阻斷抗層掃描的系統是一套封閉式的循環控制系統，流程架構如下：

- 控制電路：為系統的大腦，負責協調訊號的產生與數據的讀取。與外部電腦做溝通並指揮訊號與測量模組。

- 電流源或電壓源：根據控制電路的指令，產生微弱的電流或電壓訊號。

- 受測物體：訊號被注入到目標物體（人體組織）。電流在內部流動時會根據內部組織的導電率分布電位差。

- 電壓或電流測量：透過感測器（電極）截取物體表面的反應訊號，並將數據回傳給控制電路。

- 電腦系統：接收測量到的原始數據，利用複雜的數學運算(影像重建演算法)，將物體內部的電阻抗分布還原成影像，並將重建好的斷層影像呈現給使用者。

目前商業上可用在臨床的EIT系統有：Pulmovista® 500 (Dräger Medical GmbH, Lündbeck, Germany), Goe-MF® II (CareFusion - Becton, Dickinson and Company, San Diego, United States), Mark 1® and Mark 3.5® (Maltron International Ltd, Rayleigh, United Kingdom), BB® (Swisstom AG, Landquart, Switzerland), Enlight® (Timpel S/A, Sao Paulo, Brazil).

影像重建演算法的問題：

Forward problem：在已知物體內部構造的情況下，計算表面的物理反應。目標是透過正向求解器計算出邊界的電亞與內部的電流密度。
目前主流的方法為有限元素法，能夠處理不規則的物體形狀。

Inverse problem：從結果推導原因是最具挑戰性的部分，目標是透過逆向求解器反推回物理內部的電阻率分布，從而生成斷層影像。目前常用的求解工具有：NOSER, Backprojection, GA algo., SA algo., Deep learning。

EIT在肺功能表徵的臨床應用：

優勢為：沒有輻射危險、為非侵入式的技術、實時和連續測量以及床頭監控的便攜性。

EIT已被證明能夠區分ventilation, perfusion，區域性肺灌注的評估這對加護病房的心肺管理非常重要：心電門控法、生理食鹽水推注法。